Specyfikacja techniczna  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych

2
Specyfikacja techniczna  wykonania  i  odbioru robót  budowlanych


SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zadanie: MODERNIZACJA KAPIELISKA NA PLAŻY GŁÓWNEJ JEZIORA

               ŁONIEWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI OSIECZNA – LETNISKO

Obiekt:   POMOST REKREACYJNY I CUMOWNICZY
Lokalizacja: dz. ewid. nr 1452/1, 1303/4, ark. 1, obręb miasto Osieczna, 

                    gm. Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie - Polska

Zamawiający: Gmina Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna

PRZETARG NIEOGRANICZONY ZGODNIE Z USTAWĄ – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Termin składania ofert:

 18.05.2009 r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego -  Urząd Miasta i Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6

Każda oferta złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana

Termin obowiązywania oferty:

Oferty muszą pozostać ważne przez okres 30  dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

Termin realizacji:






- zakończenie robót – 06 czerwca 2009 r.

I. WSTĘP.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na dostawie i montażu pływających pomostów rekreacyjnego i cumowniczego, w ramach zadania pn. „Modernizacja kąpieliska na plaży głównej Jeziora Łoniewskiego w miejscowości Osieczna - Letnisko”     

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy            i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                 i mające na celu wykonanie pływających pomostów: rekreacyjnego i cumowniczego, na pływakach siatkowo-betonowych, z drewnianym pokładem oraz wyposażeniem.

Niniejsza specyfikacja techniczna  związana jest z wykonaniem n/w robót :

· dostawa i montaż pomostu rekreacyjnego, pływającego z molem i platformą widokową, z poszyciem drewnianym na pływakach siatkowo-betonowych wraz               z wyposażeniem

· dostawa i montaż pomostu cumowniczego, pływającego z poszyciem drewnianym na pływakach siatkowo-betonowych wraz z wyposażeniem

Przedmiotowa specyfikacja nie obejmuje robót związanych z rozbiórką istniejących pomostów rekreacyjnych i pomostu cumowniczego. Roboty te zostaną wykonane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych pomostów objętych specyfikacją.

1.4. Nazwy i kody.

Kod CPV: 

Grupa robót:       45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót:        45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Kategoria robót: 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, Polskimi Normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz  z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
II. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

2.1. Charakterystyka terenu zainwestowania 

Projektowane pomosty rekreacyjny i cumowniczy, zlokalizowane są na Jeziorze Łoniewskim  (dz. ewid. nr 1452/1, ark. 1, obręb miasto Osieczna, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie).

Właścicielem w/w działki jest SKARB PAŃSTWA.

Jezioro Łoniewskie położone jest na Pojezierzu Krzywińskim wchodzącym w skład Pojezierza Leszczyńskiego. Całkowita zlewnia jeziora wynosi 53,8 km2. 

Użytkowanie zlewni bezpośredniej jest zróżnicowane. Występują tu lasy (18%) oraz grunty rolne (40%), łąki (35%) oraz zabudowania wiejskie oraz części miasta Osieczna z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi.

Jezioro Łoniewskie jest jeziorem przepływowym, położonym w zlewni cieku Samica Osieczna, stanowiącym górny bieg Kanału Wonieskiego.

Projektowane pomosty położone są przy zagospodarowanej, zorganizowanej plaży, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 1303/4, ark. 1, obręb Miasto Osieczna, będącej własnością Gminy Osieczna.

III. MATERIAŁY.

3.1. Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:
· odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  w niniejszej specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

· mieć wymagane  przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.

· być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry.

Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do wykonania i montażu pomostów.

3.2. Pływaki siatkowo-betonowe.

Pływaki winny być wykonane z siatkobetonu hydrotechnicznego B-45 (zgodnie z normą PN-EN 206-1), wypełnionego styropianem o gęstości 15 kg/m3.

Zbrojenie i części metalowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo.

Wyporność netto jednego pływaka siatkobetonowego, powinna wynosić około 1420 kg.

Pływaki winny być odporne na mróz, zapewniające użytkowanie pomostów w najcięższych warunkach zimowych (do – 40oC).

Winny także spełniać warunki, wieloletniego bezobsługowego użytkowania (5 – 10 lat).

3.3. Drewniane podesty pomostów.

Do wykonania drewnianych podestów pomostów, należy użyć drewna sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo. 

Każdy podest winien posiadać minimum 4 podłużnice o parametrach 75 x 175 mm, o długości niezbędnej do wykonania konstrukcji segmentów: pomostu cumowniczego, mola i platformy widokowej pomostu rekreacyjnego oraz ciągłej konstrukcji pomostu głównego. 

Odeskowanie wszystkich pomostów z desek struganych i rowkowanych (ryflowanych) o wymiarach 28 x 120 mm.

Po obu stronach pomostów oraz na całym obwodzie platformy widokowej, należy zastosować listwy odbojowe o przekroju 34 x 95 mm.

3.4. Elementy łączące.

Elementy łączące pływaki z konstrukcją pomostów, segmentów oraz platformy widokowej, należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo.

Poszczególne elementy pomostu rekreacyjnego należy łączyć poprzez:

· złącza typu T-owego (kąty proste głównego podestu pomostu rekreacyjnego)

· złącza metalowo-gumowe (połączenie segmentu mola z platformą widokową)

3.5. Elementy kotwiące pomostów.

Do zakotwienia pomostów do brzegów i dna jeziora, należy użyć następujących elementów:

Pomost rekreacyjny z molem i platformą widokową:

· martwe kotwice (betonowe) o ciężarze 700 kg i 1200 kg z elementami stalowymi cynkowanymi ogniowo

· pale kotwiczne ze świdrem o długości 1,50 m

· łańcuchy stalowe 13 mm i 16 mm, cynkowane ogniowo

· szekle  14 mm i  20 mm, cynkowane ogniowo

· pierścienie kotwiczne  13 i  18 mm, cynkowane ogniowo

· sprężyny stalowe, cynkowane ogniowo

Pomost cumowniczy:

· prowadnice pala 

· pale stalowe ze świdrem o długości 3,00 m

Parametry techniczne elementów kotwiących należy dobrać odpowiednio do parametrów pomostu oraz warunków panujących na akwenie.

Schematy montażowe pomostów przedstawiono w części rysunkowej projektu budowlanego.

3.6. Trapy dojściowe.

Trapy dojściowe na pomost rekreacyjny (2 szt.) i pomost cumowniczy (1 szt.), o wymiarach 5,00 m x 1,20 m, należy wykonać w konstrukcji drewnianej.

Trapy od strony pomostów mocowane zawiasowo, natomiast od strony brzegów oparte na ślizgowo na wsporniku stalowym na palach stalowych ze świdrem.

Trapy dojściowe na pomost rekreacyjny (alternatywnie), winny być wyposażone w jednostronne relingi drewniane, składające się ze słupków, poręczy oraz listwy środkowej.

Trap dojściowy na segment pomostu cumowniczego – bez relingu.

Trap dojściowy (przejściowy) z pomostu rekreacyjnego, głównego na segment mola – rolkowy, łukowy, należy wykonać w konstrukcji stalowej z obustronnym relingiem.

Wymiary trapu – 2,40 x 3,00 m.

Elementy drewniane trapów dojściowych oraz relingu – impregnowane ciśnieniowo. 

Elementy metalowe trapów dojściowych oraz pali i wsporników, wykonać ze stali cynkowanej ogniowo.

3.7. Wyposażenie pomostów.

Podstawowe wyposażenie pomostów stanowić będzie:

Pomost rekreacyjny z molem i platformą widokową:

· altana drewniana, sześciokątna o średnicy 4,5 m, kryta gontem papowym z barierką ochronną i ławeczkami na pięciu bokach, umieszczona na platformie widokowej - 1 szt.

· stanowiska ratownicze (słupki na koło ratunkowe z zasobnikiem i linką oraz bosakiem), umieszczone na narożnikach pomostu głównego - 2 szt.

· drabinki kąpielowe 4-stopniowe - 9 szt. (ze stali cynkowanej ogniowo)

· lampy selenowe, nawigacyjne, umieszczone na narożnikach pomostu głównego oraz dwóch narożnikach platformy widokowej - 4 szt.

Ponadto wokół mola i platformy widokowej zostanie wyznaczone kąpielisko, dla umiejących pływać, o wymiarach 48,0 x 25,0 m, ograniczone liną torową o długości całkowitej 98,0 mb, stabilizowanej 7-mioma bojami pozycyjnymi (PE  6” i PE 8”), utrzymywanymi w pozycji za pośrednictwem kotwic betonowych o ciężarze 40 kg (9 szt.).

Ze względu na sposób kotwienia pomostu do dna jeziora (za pomocą „martwych kotwic” i pali kotwicznych), przed wejściem na pomost, na podeście pomostu (przy stanowiskach ratowników) oraz na molu i platformie widokowej, należy zamontować tablice ostrzegawcze z napisami oraz znakami graficznymi bezwzględnego zakazu skakania do wody.

Pomost cumowniczy:

· knagi cumownicze – 8 szt.

· lampa selenowa, nawigacyjna, umieszczona na narożniku segmentu pomostu - 1 szt.

IV. SPRZĘT.

Wybór sprzętu do wykonania robot związanych z montażem pomostów należy do Wykonawcy.

Wykonawca przystępujący do budowy pomostów objętych niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą (tj. spełniającą wymagania SST) jakość robót.

V. TRANSPORT.

Transport prefabrykatów i materiałów na teren budowy, leży w gestii Wykonawcy robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

VI. PROJEKTOWANE ROZWĄZANIA TECHNICZNE.

6.1. Podstawowe parametry techniczne pomostu rekreacyjnego wraz z molem 

       i platformą widokową.

· długość całkowita (w głąb jeziora) - 40,40 m

· szerokość całkowita (wzdłuż linii brzegowej) - 48,00 m

· długość całkowita podestów pomostu głównego - 84,00 m

· szerokość podestów pomostu - 2,40 m

· wymiary segmentu mola - 8,00 x 2,40 m

· wymiary platformy pływającej - 5,0 x 5,0 m

· trapy dojściowe, zawiasowe (dojście z lądu) - 5,00 x 1,20 m - 2 szt.

· trap rolkowy, stalowy (przejście z pomostu głównego na molo) - 3,00 x 2,40 - 1 szt.

· powierzchnia zabudowy - całkowita (wraz z trapami) - 262,60 m2

· wyniesienie pomostu nad lustrem wody (wolna burta) – około 0,50 m

· wyporność pomostu głównego – 0,90 kN/m2

· wyporność platformy widokowej – 1,90 kN/m2

Segment mola wyposażony, ze względów bezpieczeństwa, w obustronny reling drewniany o długości 16,0 mb, na odcinku od trapu dojściowego, rolkowego do wejścia do altany na platformie widokowej. 

Opcjonalnie pomost główny, wyposażyć należy w reling drewniany od strony zewnętrznej, o długości 82,0 mb (pomost z pominięciem wejść przy drabinkach kąpielowych od strony kąpieliska).

Kształt pomostu zgodnie z rysunkiem ogólnym zawartym w dokumentacji technicznej. 

6.2. Podstawowe parametry techniczne pomostu cumowniczego.

· długość całkowita (w głąb jeziora) - 7,40 m

· szerokość całkowita (wzdłuż linii brzegowej) - 8,00 m

· wymiary platformy - 8,00 x 2,40 m

· trap dojściowy, zawiasowy (dojście z lądu) - 5,00 x 1,20 m - 1 szt.

· powierzchnia zabudowy - całkowita (wraz z trapem) - 25,20 m2

· wyniesienie pomostu nad lustrem wody (wolna burta) – około 0,50 m

· wyporność – 1,17 kN/m2

Kształt pomostu zgodnie z rysunkiem ogólnym zawartym w dokumentacji technicznej. 
6.3. Technologia wykonania robót.

Montaż pomostów leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z opracowaną przez niego technologią.

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót, jakości użytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

IX. ODBIÓR  ROBÓT. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

· odbiorowi częściowemu (po wykonaniu poszczególnych elementów robót)

· odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu całości zleconych prac)

· odbiorowi pogwarancyjnemu (przed upływem 36 miesięcy od odbioru ostatecznego)

9.1. Odbiór częściowy.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór  będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty  zgłoszenia i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

Odbiór częściowy robót dokonuje się wg zasad odbioru końcowego odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

9.2. Odbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego):

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających, zamiennych i poprawkowych. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

· dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji budowy

· dzienniki budowy lub dzienniki robót

· wyniki pomiarów oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót

· kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez  Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

9.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii              i spostrzeżeń przekazanych przez służby eksploatacyjne.

X. PODWYKONAWSTWO.

Strona Zamawiająca zezwala na podwykonawstwo poszczególnych elementów robot. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

XI. PODSTAWA WYCENY.

Zgodnie z  dokumentacją projektową należy wycenić  wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót m.in.:

· pełną obsługę geodezyjną, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

· opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów, opinii i zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji (o ile wystąpią)
XII. PRZEPISY  ZWIĄZANE

NORMY POLSKIE:

1. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

2. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniową




Modernizacja kąpieliska na plaży głównej Jeziora Łoniewskiego w m. Osieczna-Letnisko

POMOST REKREACYJNY I CUMOWNICZY




Modernizacja kąpieliska na plaży głównej Jeziora Łoniewskiego w m. Osieczna-Letnisko

POMOST REKREACYJNY I CUMOWNICZY


