


Projekt  remontowo – wykonawczy 
Inwestor:
Gmina Osieczna 


ul. Powstańców Wlkp. 6



64-113 Osieczna 
 

Obiekt:
Remont boiska sportowego i bieżni przy Zespole Szkół w Osiecznej.  

Adres:

Osieczna, ul. Kopernika 1, nr działki 1421 
Branża:
Architektura








Opracował: 
                                                mgr inż. Jakub Juliusz Rzeźniczak 
Leszno, luty 2011


              Spis zawartości dokumentacji

1. Opis techniczny

2. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
3. Oświadczenie projektanta 

4. Rysunki

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1 : 500

Rys. nr 2 Przekrój przez bieżnię  – skala 1:200

Rys. nr 3 Przekrój przez boisko – skala 1:200


Rys. nr 4 Schemat spadków w obrębie opracowania – skala 1:500


Rys. nr 5 Szczegół bieżni – linie  – skala 1:200






Opis techniczny 

      do projektu remontu boiska sportowego  i bieżni w Osiecznej  
1. 1. Dane ewidencyjne;

1.1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest remont boiska sportowego i    

                      bieżni przy Zespole Szkół w Osiecznej. 

1.1.2. Adres inwestycji: Osieczna, ul. Kopernika 1, nr działki 1421 

1.1.3. Inwestor:  Gmina Osieczna



    ul. Powstańców Wlkp. 6 




    64-113 Osieczna 
 

1.1.4. Użytkownik: mieszkańcy Miasta i Gminy Osieczna 
1.2. Podstawa opracowania;


1.2.1. Zlecenie inwestora


1.2.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu lokalizacji w skali 1 : 500


1.2.3. Uzgodnienia rozwiązań projektowych  z dyrektorem Zespołu Szkół 

1.2.4. Uzgodnienie z Inwestorem

1.2.5. Obowiązujące przepisy prawa budowlanego i praw pokrewnych 

1.3. Temat i zakres opracowania;


1.3.1. Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu boiska sportowego  i 

                     bieżni. 

1.3.2. Zakresem opracowania objęto: 



1.3.2.1. Wykonanie projektu remontu boiska piłkarskiego i bieżni  wraz 



          ze szczegółowym wyspecyfikowaniem koniecznych do wykonania robót



1.3.2.2. Wykonanie rysunków rozwiązań szczegółowych dla podstawowych 



          elementów 


1.3.2.3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.


1.3.2.4. Wykonanie przedmiaru wraz z tzw. kosztorysem ślepym. 



1.3.2.5. Etapy robót – inwestycja planowana jest jako jednoetapowa.  

1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu;

1.4.1.  Obiekty budowlane 

                       Na terenie opracowania nie występują  obiekty kubaturowe i ogrodzenia.

1.4.2.  Układ komunikacyjny 

                       Teren objęty opracowaniem dostępny jest z ulicy Kopernika  poprzez  

                        drogą wewnętrzną na terenie szkoły. 

1.4.3. Użytkowanie i  nawierzchnie   


Teren zajęty jest przez boisko szkolne  o nawierzchni trawiastej oraz bieżnię      
                        lekkoatletyczne o nawierzchni gruzo – żużlowej i częściowo zdegradowane 



tereny zielone.


1.4.4. Uzbrojenie terenu  

                      W obrębie opracowania znajduje się sieć kanalizacji deszczowej obsługująca 

 

znajdujące się obok boisko o nawierzchni poliuretanowej . 

1.4.5 Ukształtowanie terenu  
   

Teren jest płaski. 


1.4.6. Szata roślinna 


Teren pokryty jest niejednorodną, silnie zachwaszczoną darnią, nie występują 

                        na nim drzewa i krzewy 
1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu;
Projekt niniejszy zakłada częściową rozbiórkę istniejących  elementów gruzo-żużlowych ( w miejscach kolizji z nową bieżnią i boiskiem), wyprofilowanie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, wykonanie warstwy wegetacyjnej, założenie murawy sportowej siewem, wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wraz z warstwą elastyczną typu  ET, wykonanie opaski z  kostki brukowej wokół bieżni i pod piłkochwytami, dostawę i montaż piłkochwytów o wysokości 6m oraz bramek aluminiowych 2x5 m .   

Umiejscowienie projektowanych obiektów pomiędzy istniejącym placem zabawa i boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej pozwala na stworzenie w pełni funkcjonalnego, multifunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży a także starszych. Takie zagospodarowanie stanowi praktyczne i uwzględniające potrzeby lokalnej społeczności uzupełnienie kompleksu oświatowo – rekreacyjno – sportowego. 

1.5.1. Nawierzchnia boiska 
 Nawierzchnię boiska projektuje się wykonać siewem przy zastosowaniu 
             specjalnej mieszanki traw przeznaczonej na tereny sportowe w ilości 

             2,8-3  kg/100m2 . Skład mieszanki należy przedstawić do akceptacji inspektorowi 

             nadzoru wraz z analizą gleby. Przed przystąpieniem do siewu wykonać należy 

             następujące czynności: 


- wytyczyć projektowane obiekty na gruncie 


     
- rozebrać i wywieźć do zutylizowania elementy nawierzchni istniejącej bieżni 

                           żużlowej  wraz z podbudową w zakresie kolidującym z elementami objętymi 

                           niniejszym projektem 



- zniszczyć istniejącą darń poprzez oprysk herbicydowy np. preparat Roundap 



- po upływie ok. 21 dni od oprysku chemicznego rozluźnić darninę 

                          mechanicznie  poprzez kultywatorowanie 



- wyprofilować właściwe spadki 



- przeprowadzić głęboszowanie terenu na głębokość 75cm metodą „na krzyż”

                          w rozstawie maksymalnie 0,8x0,8 m a następnie orkę agregatem    

                         ścierniskowym na głębokość 0,25m 


- rozścielić warstwę ziemi żyznej warstwą grubości 15cm  



- wyrównać powierzchnie terenu grabiami i zwałować


- dokonać siewu wgłębnego nasion trawy 



- zwałować boisko wałem kratowym lub gładkim  



- zamontować bramki stałe zgodnie z instrukcją montażu producenta.

      Sposób wyprofilowania  nawierzchni pokazano na rysunku szczegółowym, 
                 Szczególną  uwagę należy zwrócić na dokładność  wyrównania i równomierność 
                 spulchnienia terenu oraz równomierność wysiewu nasion. Podczas wszystkich 

                 etapów wykonywania boiska piłkarskiego należy sukcesywnie usuwać pojawiające 

                 się zanieczyszczenia (kamienie, korzenie, resztki roślin ). W warstwie wierzchniej 

                 po zasiewie trawy nie mogą znajdować się kamienie większe niż 15mm. 




1.5.2. Odwodnienie terenu 
                  Odprowadzenie wód deszczowych nastąpi poprzez wsiąkanie w nawierzchnie, 

                   które zaprojektowano jako przepuszczalne.  W wypadku intensywnych opadów 

                  woda  odprowadzona zostanie poza pole gry dzięki projektowanym spadkom 

                   nawierzchni. 
                  Funkcje warstwy odsączającej pod bieżnią i chodnikiem  stanowić będzie warstwa   

                  z pospółki o grubości po zagęszczeniu 10cm.   

1.5.3. Nawierzchnia bieżni 

                  Poliuretanową  nawierzchnię bieżni wykonać  należy w  technologii typu natrysk 
                   na warstwie elastycznej typu ET i podbudowie z  kamienia kruszonego.  
                  Po wykorytowaniu terenu pod bieżnie wykonać 

                    należy warstwę odsączającą z pospółki o grubości po zagęszczeniu min 10cm, 

                    na której układana jest warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego 

                   4-31,5 mm, następnie warstwa klinująca z mieszanki kamiennej 0-31,5mm. 

                   Na tak przygotowanym i zagęszczonym podłożu (Is = min 0,98) za pomocą 

                   specjalistycznej rozkładarki ułożyć należy warstwę ET o grubości min 35mm

                  (żwir płukany, granulat SBR, masa poliuretanowa ).

                   Po wyschnięciu przystąpić można do układania warstwy nośnej nawierzchni 

                   (granulat SBR, masa poliuretanowa) o grubości min 10mm . Na tak  

                   przygotowanej powierzchni wykonać należy metodą natrysku 

                   (min dwukrotne natryskiwanie) warstwę ścieralną EPDM (granulat EPDM, 

                   masa poliuretanowa) w kolorze czerwonym o grubości min 3mm. Po całkowitym

                  wyschnięciu ostatniej warstwy należy wymalować linie torów zgodnie z 

                  załączonym rysunkiem. Stosować należy wyłącznie specjalne farby do poliuretanu 

                  dopuszczone przez producenta nawierzchni sportowej wykonanej na obiekcie. 

                  Podczas wykonywania nawierzchni poliuretanowej wszystkie prace związane z     

                  przygotowywaniem materiałów wykonywać należy z wykorzystaniem 

                  specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz dokładnie przestrzegając receptur 

                  dostawcy nawierzchni. Niedopuszczalne jest ręczne mieszanie komponentów lub 

                  wykorzystywanie maszyn i urządzeń do robót betoniarskich. Bieżnia                    

                  ograniczona będzie obrzeżem betonowym 8 x 30cm na ławie z betonu B-15 z 

                  oporem. 

1.5.4.     Nawierzchnia utwardzona 




Opaski wzdłuż bieżni i piłkochwytu  wykonać należy  z kostki betonowej 
                        wibroprasowanej o grubości 6cm na podsypce piaskowej zgodnie z rysunkiem 
                        szczegółowym. Opaska  ograniczona będzie obrzeżem 



betonowym na ławie z betonu  B15 z oporem.


1.5.5. Piłkochwyt 


Piłkochwyt znajdujący się za bramkami przyjęto o wysokości 6m. Wykonać go 



należy z siatki polipropylenowej o oczku max 10x10 cm i grubości linki 

 

min 5 mm. Konstrukcję wsporczą stanowią słupy  80x80mm, stalowe 



ocynkowane lub aluminiowe wzmacniane (żebrowane). 



1.6. Dane charakterystyczne;

1.6.1. Powierzchnia opracowania    =   0,23 ha   

1.6.2. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu; 



- powierzchnia boiska    =    1560 m2 


- pole gry    =  1400 m2     


- powierzchnia bieżni wraz z rozbiegiem =  591,60 m2 


- powierzchnia utwardzona  = 153,25  m2  
1.7. Dane o ochronie terenu; 

Teren na którym znajduje się działka wpisany jest  do rejestru zabytków.

1.8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę  - nie dotyczy

1.9.   Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  

      dla środowiska  - nie dotyczy 
1.10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu – nie dotyczy .

PAGE  

