Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

pn. "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Osieczna"
1. Komputer przenośny typu notebook wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym  - 35 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:

HD (1366x768) w technologii LED , matowa powierzchnia matrycy,

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany do pracy z  aplikacjami biurowymi,  edukacyjnymi oraz pracą w  Internecie.

	3. 
	Procesor
	Dowolny procesor min. 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych.

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2800 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	4. 
	Pamięć operacyjna RAM
	4GB DDR3 możliwość rozbudowy do min 8GB

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 320 GB SATA

	6. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo

Wbudowana kamera internetowa oraz mikrofon.

	8. 
	Wymagania dotyczące baterii i zasilania
	6-cell, 47WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 3 godzin

Zasilacz o mocy min. 65W

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Pro PL 64 bit lub Windows 8 Pro PL (system preinstalowany), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
Uwaga: Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wszystkie wymagane licencje umożliwiające nieodpłatne użyczenie komputerów.

	10. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov 

	11. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera).

Nie wymaga się dostarczenia dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na żądanie.

	12. 
	Waga i wymiary
	Waga max 2.7 kg z baterią 6-cell

	13. 
	Bezpieczeństwo
	Złącze typu Kensington Lock

	14. 
	Warunki gwarancji
	60 miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu (przybycie po odbiór sprzętu)- nie dłuższy niż 72 godziny od potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia w dni robocze. Wymagane jest podanie PN gwarancji, jeżeli wymagana gwarancja nie jest standardową gwarancją komputera przenośnego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

	15. 
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 2 szt. USB 2,0 i 1 szt. USB 3,0, RJ-45, 1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/MMC, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i mikrofon 
1. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. 

2. Klawiatura (układ US -QWERTY), min 85 klawisze, Touchpad. 
3. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL.

4. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.


2. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym – 72 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1.

	Typ

	Komputer stacjonarny który  będzie wykorzystywany do pracy z  aplikacjami biurowymi,  edukacyjnymi oraz pracą w  Internecie.


	2.

	Procesor
	Dowolny procesor min. 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych.

Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 4200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	3.

	Pamięć operacyjna RAM
	4GB DDR3 możliwość rozbudowy do min 8GB

	4.

	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB SATA

	5.

	Karta graficzna
	Zintegrowana ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.

	6.

	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zgodna z HD, dodatkowo głośniki stereo oraz
 kamera internetowa z mikrofonem.

	7.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Pro 64 bit  PL lub Windows 8 Pro PL (system preinstalowany), system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.
Uwaga: Zaoferowane oprogramowanie musi posiadać wszystkie wymagane licencje umożliwiające nieodpłatne użyczenie komputerów.

	8.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov 

	9.

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej komputera oraz należy załączyć oświadczenie producenta).

Nie wymaga się dostarczenia dokumentów, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na żądanie.

	10
	Warunki gwarancji
	60 miesięczna gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu (przybycie po odbiór sprzętu)- nie dłuższy niż 72 godziny od potwierdzonego przyjęcia zgłoszenia w dni robocze. Wymagane jest podanie PN gwarancji, jeżeli wymagana gwarancja nie jest standardową gwarancją komputera przenośnego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

	11

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI, 2 szt. USB 2,0 i 1 szt. USB 3,0,  1 x złącze słuchawkowe stereo/liniowe wyjście, 1 x złącze mikrofonowe, 
5. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną . 

6. Klawiatura (układ US -QWERTY),   Mysz optyczna,
7. Napęd optyczny 16x DVD +/- RW DL.

8. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

9. Dołączony nośnik ze sterownikami.

	12
	Monitor
	Format ekranu: panoramiczny, przekątna ekranu: 21.5",Typ matrycy: TFT-TN

Technologia podświetlania: Diody LED, plamka matrycy: 0.248 mm

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080), czas reakcji : 5 ms, jasność: 200 cd/m2

Kontrast: 10,000,000:1, kontrast (typowy): 600:1

Gniazda wejściowe: 15-pin D-Sub

Certyfikaty: BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO,

SEMKO, TCO certified, TUV/ISO9241-307, UL/cUL,

Montaż na ścianie: VESA 100 x 100, pobór mocy: 20 W

Kolor: Czarny


3. Drukarki – 30 szt.
	1.
	Urządzenie wielofunkcyjne
	Drukarka A4  o rozdzielczości wydruku:

Mono i kolor 600x1200dpi, prędkość wydruku mono: 35 stron, kolor 28 stron,  obciążenie 2500 stron miesięcznie, podajnik papieru na 100 arkuszy, obsługiwane nośniki: papier biurowy oraz fotograficzny, obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 i Windows 8, płyta z oprogramowaniem i  sterownikami w języku polskim. 

Wbudowany wyświetlacz do obsługi urządzenia w języku polskim oraz czytnik kart: SD, SDHC,MS, MS PRO, xD. Złącze USB 2.0 oraz wbudowane WiFi zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g.   
Cztery oddzielne tusze umożliwiające zastosowanie zamienników.

Skaner o rozdzielczości 1200x2400 dpi, 
Możliwość kopiowania przy wyłączonym komputerze.

	2.
	Gwarancja
	Gwarancja – 36 miesięcy


4. Router - 5 sztuk:

	1.
	Router xDSL


	Router do sieci kablowych i DSL wyposażony w cztery porty LAN RJ-45 10/100/1000Mbps   i jeden port WAN RJ-45 10/100/1000Mbps. Obsługuje takie funkcje jak QoS, DDNS,

NAT, PAT, DMZ , VPN.

Zabezpieczenia Firewall SPI, System zapobiegania atakom DoS, 

Interfejs WAN 1x 10/100/1000 (RJ45), Interfejs LAN 4x 10/100/1000 (RJ45)

Technologie: IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IPsec, MD5, 3DES

UPnP,  Bonjour,  Zasilanie: 12V,  Funkcje: DDNS,  DHCP,  DMZ,  DNS, NAT

PAT, Przekierowanie portów, QoS,  VPN

Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.1D

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Przeglądarka WWW

	2.
	Gwarancja
	Gwarancja – 60 miesięcy


5. Oprogramowanie dodatkowe 107 szt.
	1.
	Oprogramowanie antywirusowe wraz z wbudowanym modułem kontroli rodzicielskiej.
	Program kompatybilny z systemem Windows  7 i Windows 8. Możliwość pobierania aktualizacji przez 36 miesięcy od daty rejestracji. 
Ochrona przed wirusami i zagrożeniami z Internetu, rozpoznawanie witryn wyłudzających informacje, zapewnienie bezpieczeństwa podczas zakupów online oraz w czasie korzystania z bankowości internetowej.

Wbudowane funkcje ochrony pozwalające kontrolować sposób w jaki dzieci korzystają z komputera, Internetu, aplikacji, gier oraz stron internetowych. Możliwość ograniczenia lub blokowanie komunikowania się dzieci przez komunikatory i serwisy społecznościowe oraz rejestracja przebiegu tych komunikacji. Blokowanie możliwości przesyłania prywatnych danych  numerów telefonów i numerów kart kredytowych.

	2.
	Pakiet biurowy 
	Oprogramowanie biurowe w języku polskim, zawierające: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji w pełni wspierający formaty plików docx, xlsx, pptx, obsługa makr VBA. Oprogramowanie może być kierowane tylko do użytku edukacyjnego, nie komercyjnego.


6. Internet
	1.
	Zapewnienie stałego dostępu do Internetu dla dostarczanych              zestawów komputerowych i notebooków.

	Wykonawca zapewni usługę dostępu do Internetu, która będzie polegała na instalacji, uruchomieniu, utrzymywaniu i serwisie we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, na terenie Gminy Osieczna, zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego. 

Charakterystyka usługi:

 - stały dostęp do sieci Internet, co oznacza zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia,

- transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 Kbit/s,

- transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 Kbit/s,

- nielimitowana ilość przesyłanych danych,




