Informacja dotycząca bezpieczeństwa

I ochrony zdrowia

OBIEKT                                  Projekt przebudowy zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 
oraz budowy placu postojowego do Gminnego Ośrodka Kultury w m. Osieczna na dz. nr 885, 886/2, 1706/2
INWESTOR


Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej
ul. Powstańców Wlkp. 6   64-113 Osieczna
PROJEKTANT

inż. Jan Król – upr. 920/86/Lo





ul. Zacisze 9A  64-100 Leszno

Data opracowania:  m-c październik 2013 r.
Część opisowa – branża drogowa

1. Zamierzenie budowlane – przebudowa zjazdu drogowego i budowa placu 
                                             postojowego
2. Kolejność realizacji – budowa zjazdu i placu manewrowego
3. Istniejące obiekty – brak

4. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie – brak
5. Przewidywane zagrożenia – podczas realizacji zamierzenia budowlanego występować będą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni drogowych jak również pracy ludzi pod odbywającym się ruchem drogowym

      6. Wskazania i środki zapobiegające – przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią oraz okaleczenia części ciała. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.



Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i wstępnie przeszkolonych w zakresie bhp.

OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisany Jan Król zamieszkały w Lesznie stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zmianami)

oświadczam

że projekt budowlany na przebudowę zjazdu drogowego i placu postojowego z drogi wojewódzkiej nr 432 na dz. nr 885, 886/2, 1706/2 w m. Osieczna dla inwestora Urządu Miasta i Gminy w Osiecznej ul. Powstańców Wlkp. 6   64-113 Osieczna został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego na przebudowę zjazdu drogowego i placu postojowego z drogi wojewódzkiej nr 432 na dz. nr 885, 886/2, 1706/2 

w m. Osieczna
1.  PODSTAWA OPRACOWANIA



Projekt budowlany na budowę zjazdu i placu postojowego przy drodze wojewódzkiej nr 432 w m. Osieczna na dz. nr 885, 886/2, 1706/2  opracowano na zlecenie inwestora Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej ul. Powstańców Wlkp. 6   64-113 Osieczna.

Przy rozwiązaniach projektowych oparto się na Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430), aktualnego planu sytuacyjnego z naniesioną niwelacją geodezyjną oraz dodatkowych pomiarów w terenie.

Zaprojektowana przebudowa zjazdu i placu postojowego nie narusza osób trzecich, ograniczając zakres prac do istniejącej linii rozgraniczenia.

2. STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY

Projektowana przebudowa zjazdu i placu postojowego przy drodze wojewódzkiej nr 432 w m. Osieczna usytuowane zostały na dz. nr 885, 886/2, 1706/2.
Zjazd projektuje się szerokości 6,00 m wyokrąglony łukami na wlocie obustronnie o promieniach 8,00 m i długości zjazdu 6,60 m.
Obsługa komunikacyjna terenu została zorganizowana poprzez wjazd i wyjazd na projektowanym zjeździe przy drodze wojewódzkiej nr 432.
3. PROJEKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY 

Niweleta dróg wewnętrznych w przekroju podłużnym została wyniesiona ponad istniejący teren o ok. 0,50 m. 
Wszystkie nachylenia i spadki pokazano na planie sytuacyjnym projektu. 

4. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE I MIEJSCA POSTOJOWE

Projektowana droga wewnętrzna początkowo posiada spadek podłużny 5 %, a następnie przechodzi w spadek 4 %. Plac postojowy posiada spadek podłużny 0,5 %, a w końcowym odcinku spadek odwrotny wynoszący 1,5 %. Spadki poprzeczne jezdni placu są w wysokości 1,5 %. Na placu zaprojektowano 73 miejsca postojowych oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Droga wewnętrzna początkowo projektowana jest szerokości 6,00 m, a następnie przy placu przechodzi w szerokość 5,00 m. Miejsca postojowe projektowane są długości 5,00 m i szerokości 2,50 m, natomiast szerokość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych projektuje się szerokości 3,60 m. Na początku placu i w jego środku projektowane są przejścia dla pieszych szerokości 2,50 m wyróżnione kolorem czerwonym.
gru i            
5. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   

Konstrukcje nawierzchni zjazdu manewrowych placu manewrowego zaprojektowano w oparciu o załącznik nr 5 „projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg” ( Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjęto nawierzchnię przeznaczoną do postoju pojazdów i jezdni manewrowej wg punktu 5.6.2.d., konstrukcję nawierzchni stanowiska postojowego na podłożu G1 o module sprężystości nie mniejszym niż 120 MPa. Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojów normalnych.

5.1. JEZDNIA
Na zjeździe projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej szarej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. Podbudowę na zjeździe projektuje się z betonu B-15 grubości 20 cm, a pod podbudową zastosować podsypkę wyrównawczą z piasku grubości 10 cm.

Na drodze wewnętrznej i miejscach postojowych projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej szarej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Podbudowę projektuje się z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. Pod podbudową projektuje się wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 10 cm.

 5.2. KRAWĘŻNIK    

Projektuje się krawężnik typu ulicznego 100(30(15 wibroprasowany na ławie betonowej z oporem, beton kl. B-15 w ilości 0,0825 m3/mb. Krawężniki nad jezdnię będą wystawać 10 cm. 

6. ODWODNIENIE

Pod zjazdem projektuje się przepust rurowy HDPE Ø 50 cm i długości 16,00 m ułożony na podsypce cementowo-piaskowej  grubości 10 cm. Ścianki wlotu i wylotu przepustu ułożyć z kamienia polnego na betonie.

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni placu i drogi wewnętrznej projektuje się poprzez zastosowanie ścieku szerokości 40 cm i umieszczenie na nim 11 szt. studzienek odwadniających.
7. TECHNOLOGIA ROBÓT

    Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na budowę z właściwego Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu robót pomiarowych można przystąpić do robót ziemnych. W czasie wykonywania tych robót należy zachować warunki wynikające z uzgodnień branżowych, a dotyczących wykonywania robót w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

8. REPERY

     Niwelację wysokościową nawiązano istniejącej niwelacji geodezyjnej naniesionej na mapie zasadniczej oraz pomiarów pomocniczych wykonanych w terenie.

Opracował:

SPIS TREŚCI

1. Oświadczenie projektanta






str. 3

2. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa


str. 4

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego


str. 5

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

str. 6-7

5. Opis techniczny







str. 8-10
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.  Plan orientacyjny







str. 11
2.  Plan sytuacyjny  w skali  1: 500





str. 12
3.
Rzut zjazdu z góry w skali 1:50





str. 13

4.
Przekrój podłużny przez przepust w skali 1:50



str. 14

5.
Przekrój poprzeczny przepustu w skali 1:10



str. 15


6.
Przekroje normalne i szczegóły w skali 1:50 i 1:10


str. 16

  UZGODNIENIA
1. Zgoda na zjazd wydana przez WZDW w Poznaniu


str. 17-18
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


str. 19-25
3. Decyzja WZDW w Poznaniu





str. 26-31
4. Opinia ZUDP








str. 32-33
